l’option un seul moteur fonctionne toujours en v6 : la v6 n’a modifié que des réglages, des commentaires et des messages, sans toucher à cette logique.

Pour l’activer, en tête du croquis :

cpp

const bool MOTOR2_ENABLED = false;   // false = fonctionnement avec un seul moteur

Le programme passe alors à NB_MOTORS = 1 et ignore entièrement le moteur 2 :

- pas de PWM sur D6/D7 ni d’interruptions sur D1/D10 ;

- pas de régulation ni de sauvegarde pour lui ;

- une commande pour le moteur 2 est refusée (« Moteur inconnu »).

La page web n’affiche qu’une carte de store, en pleine largeur, sans la carte « Les deux Stores ». La commande m=0 (« les deux ») reste acceptée et agit simplement sur le seul moteur.

Câblage avec un seul moteur :

- Module 1 et moteur 1 se câblent comme dans la fiche (fils R1–R2, A1–A7, D1–D2, E1–E4, F1–F2, F4–F7).

- Sans module 2 ni moteur 2 : les fils B1–B7, D3–D4, E5–E8 et F3 disparaissent.

- Ligne de défaut : seul le FUT du module 1 va sur D0 avec sa résistance de 10 kΩ (fils C1 et C3, sans C2).

- D6, D7, D1 et D10 restent libres.

- Alimentation : un bloc 12 V de 2 A suffit pour un seul moteur limité à environ 1,3 A.

Voici Manuel_StoreEnrouleur_v6_module_DRV8876.pdf (23 pages) et README.md, avec la sérigraphie de ton module.

Dans le manuel :

- Les instructions de câblage utilisent maintenant POE, SEP, IOE et FUT, dans les tableaux comme sur le schéma de câblage.

- Le § 3.2 contient la photo de ton module, le nouveau dessin des 14 broches et le tableau de correspondance avec les broches de la puce (patte et rôle).

- Le schéma du vendeur en annexe garde les noms de la puce (PMODE, NSLEEP…) : sa légende rappelle la correspondance.

- L’historique indique la révision.

Dans le README : les mêmes noms, le tableau de correspondance et une note sur l’emplacement de la résistance R4, qui semble vide.

Le texte de la page web reste « DÉFAUT DRIVER », sans nom de broche, donc il est déjà correct. En revanche, les commentaires d’en-tête du croquis .ino utilisent encore PMODE, NSLEEP, IMODE et NFAULT. Le programme fonctionne tel quel ; dis-moi si tu veux que j’aligne aussi ces commentaires.

Je refais la fiche avec la sérigraphie de ce module (POE, SEP, IOE, FUT). Je vérifie d’abord à quelles broches de la puce correspondent ces repères.

La fiche est refaite pour ce module : Fiche_Cablage_StoreEnrouleur_v6_DRV8876_POE-SEP.pdf (12 pages).

Tous les repères suivent maintenant sa sérigraphie, dans les tableaux comme sur les deux schémas. Le dessin des broches est orienté comme ta photo, 7 à gauche et 7 à droite. Le câblage, lui, ne change pas : ce sont les mêmes broches de la puce sous d’autres noms. Le vendeur traduit POE par « Power Output Enable » et SEP par « Separate », ce qui est trompeur. Leur position sur la carte et le schéma du module donnent leur vrai rôle :

| Sérigraphie | Broche DRV8876 | À relier à |
| --- | --- | --- |
| POE | PMODE | 3V3 |
| SEP | nSLEEP | 3V3 |
| IOE | IMODE | Masse |
| FUT | nFAULT | D0, avec une résistance de 10 kΩ vers 3V3 |

Un nouveau § 1.4 détaille cette correspondance. Il indique aussi la patte de la puce de chaque repère, pour vérifier à l’ohmmètre si tu veux une certitude, surtout pour SEP et FUT.

Sur ta photo, les codes des résistances confirment le schéma :

- « 39B » = 2,49 kΩ, ce qui donne une limite d’environ 1,3 A avec VREF au 3V3 ;

- « 30C » = 20 kΩ, sur IOE ;

- « 01C » = 10 kΩ, sur SEP.

Le quatrième emplacement, celui de la résistance de 0 Ω qui relierait VREF à la masse, semble vide sur ce module. Ce serait une bonne nouvelle : VREF pourrait alors aller directement au 3V3. Garde quand même la mesure VREF ↔ GND du § 1.3 avant de brancher.

Le manuel et le README utilisent encore les noms PMODE, NSLEEP, IMODE et NFAULT. Je peux les mettre à jour de la même façon si tu le souhaites.

Fiche cablage storeenrouleur v6 drv8876 poe sep

Document·PDF

oui svp

Updating documentation and code comments with renamed pin labels.

Je mets à jour le manuel et le README avec les repères POE, SEP, IOE et FUT.

Je te conseille de rester sur le 37 tr/min (réducteur 1:270). Le 60 tr/min est la seule autre option raisonnable, si tu veux un store plus rapide.

| Vitesse | Réducteur | Vitesse de la toile* | Rpm 1,5 m* | Couple nominal (env.) | Avis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 tr/min | 1:506 | 37 mm/s | ~41 s | très élevé | Trop lent, inutile |
| 37 tr/min | 1:270 | 68 mm/s | ~22 s | 8,4 kg·cm | Le meilleur compromis |
| 60 tr/min | 1:168 | 110 mm/s | ~14 s | ~5 kg·cm | Possible si tu veux plus rapide |
| 111 tr/min | 1:90 | 200 mm/s | ~7 s | ~2,8 kg·cm | Marge trop faible |
| 178 tr/min et plus | 1:56 et moins | > 300 mm/s | < 5 s | < 1,7 kg·cm | Trop faible, à éviter |

* Tube de 35 mm (environ 110 mm par tour) et 1,5 m de toile, à adapter à ton store. Les couples sont estimés à partir du 1:270 de la fiche, proportionnellement au rapport de réduction.

Pourquoi le 37 tr/min :

- Couple : environ 5 fois ce que demande le store (1,6 kg·cm). Cette marge compte, car le couple nécessaire augmente quand la toile s’enroule (le diamètre grossit), avec le frottement des coulisses et avec l’âge du mécanisme. Elle reste suffisante avec la limitation de courant à 1,3 A du DRV8876.

- Le store ne descend pas tout seul : un réducteur 1:270 est presque irréversible. Hors tension, le poids de la toile ne fait pas tourner le moteur, donc la position mémorisée reste juste, puisque l’encodeur ne compte rien quand la carte est éteinte. Avec un rapport plus faible (1:90 et moins), le store risque de glisser après une coupure de courant.

- Vitesse : elle est proche de celle des moteurs de store du commerce (souvent autour de 20 à 30 tr/min). Le mouvement est calme et l’arrêt précis.

- Courant : pour la même charge, un moteur plus démultiplié consomme moins. Il reste donc loin de la limite du driver et chauffe moins.

Le 60 tr/min convient si un store plus rapide compte pour toi. La marge de couple reste correcte (environ 3 fois) et le réducteur est encore peu réversible. Il consommera un peu plus de courant, et la position est un peu moins bien tenue hors tension.

Côté programme, aucune modification n’est nécessaire quelle que soit la vitesse choisie. La résolution change (environ 7 400 impulsions par tour au 1:168 contre 11 880 au 1:270), mais elle reste largement suffisante, et la course est mesurée à la calibration.